INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Tarea 1. Desarrollo e implementación en la nube de un proxy HTTPS inverso con servidores HTTP

7CV2

Ingeniería en Sistemas Computacionales

PROFESOR:  Pineda Guerrero Carlos

ALUMNO: Dominguez Olvera Leonardo Daniel

BOLETA: 2022630452

FECHA DE ENTREGA: 10 de marzo 2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3

DESARROLLO	4

1.	Configuración de los Routers	4

R1 SNMP versión 3	4

R2 SNMP versión 3	5

R1 SNMP versión 2	6

R2 SNMP versión 2	7

2.	Generación Trafico a R1 y R2	8

3.	Códigos Fuente	9

monitor-rmon-v3.py	9

monitor-rmon-v2.py	13

4.	Ejecución de los programas y correos	18

monitor-rmon-v3.py	18

Ejecutando en PC3	18

Correos recibidos	18

R1 sobrepase el 0.006%.	18

R1 baje del 0.004%.	19

R2 sobrepase el 0.006%.	19

R2 baje del 0.004%.	19

monitor-rmon-v2.py	20

Ejecutando en PC3	20

Correos recibidos	20

R1 sobrepase el 0.006%.	20

R1 baje del 0.004%.	20

R2 sobrepase el 0.006%.	21

R2 baje del 0.004%.	21

5.	DIAGRAMA DE LA TOPOLOGÍA	22

Topología tarea 9	22

CONCLUSIÓN	22

# INTRODUCCIÓN

El monitoreo de redes es una actividad clave en la administración de infraestructuras tecnológicas, permitiendo supervisar el rendimiento, detectar anomalías y garantizar la disponibilidad de los recursos. Este proceso implica la recopilación y análisis continuo de datos sobre el tráfico y el comportamiento de los dispositivos conectados a la red.

Mediante herramientas de monitoreo, es posible establecer umbrales para el tráfico de las interfaces, configurando alertas que se activan cuando estos límites son superados o no se alcanzan. Esto facilita la detección temprana de problemas como congestión de tráfico, fallos en los dispositivos o subutilización de recursos.

El monitoreo también permite tomar decisiones informadas para la optimización de la red, mejorando su rendimiento y asegurando la calidad del servicio para los usuarios. Este enfoque es esencial en entornos donde la disponibilidad y eficiencia son críticas, contribuyendo a la estabilidad y seguridad de la infraestructura tecnológica.

# DESARROLLO

## Configuración de los Routers

### R1 SNMP versión 3

conf t

snmp-server group V3Group v3 auth

snmp-server user V3User V3Group v3 auth sha MyAuthPass123 priv aes 128 MyPrivPass123

snmp-server host 04.52.200.2 version 3 auth V3User

snmp-server enable traps

end

write memory

### R2 SNMP versión 3

conf t

snmp-server group V3Group v3 auth

snmp-server user V3User V3Group v3 auth sha MyAuthPass123 priv aes 128 MyPrivPass123

snmp-server host 04.52.200.2 version 3 auth V3User

snmp-server enable traps

end

write memory

### R1 SNMP versión 2

configure terminal

snmp-server community public RO

snmp-server enable traps

snmp-server host 04.52.200.2 traps version 2c public

end

write memory

### R2 SNMP versión 2

configure terminal

snmp-server community public RO

snmp-server enable traps

snmp-server host 04.52.200.2 traps version 2c public

end

write memory

## Generación Trafico a R1 y R2

ping -s 1472 -i 0.2 04.52.50.10

ping -s 100 -i 0.2 10.200.200.2

## Códigos Fuente

### monitor-rmon-v3.py

import smtplib

from email.mime.text import MIMEText

from pysnmp.hlapi import *

import time

from datetime import datetime

# Configuración del correo

EMAIL_FROM = "*********@gmail.com"

EMAIL_TO = "***********@gmail.com"

EMAIL_PASSWORD = "*******************"

# Configuración de los routers

ROUTERS = [

{"name": "R1", "ip": "04.52.200.10", "interface_oid": "1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2", "interface_name": "Gi0/0"},

{"name": "R2", "ip": "04.52.100.11", "interface_oid": "1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3", "interface_name": "Gi1/0"}

]

# Umbrales en porcentaje (para tráfico máximo de referencia: 100 Mbps -> 12.5 MB/s)

TOTAL_BANDWIDTH = 100 * 10**6  # 100 Mbps en bits

UPPER_THRESHOLD = 0.006  # 0.006%

LOWER_THRESHOLD = 0.004  # 0.004%

UPPER_THRESHOLD_BYTES = (UPPER_THRESHOLD * TOTAL_BANDWIDTH) / 8  # Convertir a bytes

LOWER_THRESHOLD_BYTES = (LOWER_THRESHOLD * TOTAL_BANDWIDTH) / 8  # Convertir a bytes

# Enviar correos

def send_email(subject, body):

msg = MIMEText(body)

msg["Subject"] = subject

msg["From"] = EMAIL_FROM

msg["To"] = EMAIL_TO

try:

with smtplib.SMTP_SSL("smtp.gmail.com", 465) as server:

server.login(EMAIL_FROM, EMAIL_PASSWORD)

server.sendmail(EMAIL_FROM, EMAIL_TO, msg.as_string())

print(f"Correo enviado: {subject}")

except Exception as e:

print(f"Error al enviar correo: {e}")

# Obtener tráfico SNMP

def get_snmp_traffic(router, oid):

try:

iterator = getCmd(

SnmpEngine(),

UsmUserData('V3User', 'MyAuthPass123', 'MyPrivPass123',

authProtocol=usmHMACSHAAuthProtocol,

privProtocol=usmAesCfb128Protocol),

UdpTransportTarget((router["ip"], 161)),

ContextData(),

ObjectType(ObjectIdentity(oid))

)

error_indication, error_status, error_index, var_binds = next(iterator)

if error_indication:

print(f"Error SNMP: {error_indication}")

return None

elif error_status:

print(f"Error en {router['name']}: {error_status.prettyPrint()}")

return None

else:

for var_bind in var_binds:

return int(var_bind[1])

except Exception as e:

print(f"Error al obtener tráfico SNMP: {e}")

return None

# Monitorear tráfico

def monitor_traffic():

prev_traffic = {router["name"]: 0 for router in ROUTERS}

while True:

for router in ROUTERS:

current_traffic = get_snmp_traffic(router, router["interface_oid"])

if current_traffic is None:

continue

traffic_diff = current_traffic - prev_traffic[router["name"]]

prev_traffic[router["name"]] = current_traffic

if traffic_diff > UPPER_THRESHOLD_BYTES:

subject = f"Alerta: {router['name']} sobrepasó el umbral"

body = (

f"Fecha y Hora: {datetime.now().strftime('%d de %B de %Y, %H:%M:%S')}\n"

f"Router: {router['name']}\n"

f"Interfaz: {router['interface_name']} ({router['interface_oid']})\n"

f"Descripción: El tráfico de entrada sobrepasó el 0.006% del ancho de banda.\n"

f"Tráfico Detectado: {traffic_diff} bytes\n"

f"Umbral de Referencia: {UPPER_THRESHOLD_BYTES:.2f} bytes.\n"

)

send_email(subject, body)

elif traffic_diff < LOWER_THRESHOLD_BYTES:

subject = f"Alerta: {router['name']} bajó del umbral"

body = (

f"Fecha y Hora: {datetime.now().strftime('%d de %B de %Y, %H:%M:%S')}\n"

f"Router: {router['name']}\n"

f"Interfaz: {router['interface_name']} ({router['interface_oid']})\n"

f"Descripción: El tráfico de entrada bajó del 0.004% del ancho de banda.\n"

f"Tráfico Detectado: {traffic_diff} bytes\n"

f"Umbral de Referencia: {LOWER_THRESHOLD_BYTES:.2f} bytes.\n"

)

send_email(subject, body)

print(

f"{router['name']} ({router['interface_name']}) - Tráfico: {traffic_diff} bytes "

f"(Umbrales: {UPPER_THRESHOLD_BYTES:.2f} bytes / {LOWER_THRESHOLD_BYTES:.2f} bytes)"

)

time.sleep(30)

if __name__ == "__main__":

print("Esperando traps SNMP v3 en el puerto 162...")

monitor_traffic()

### monitor-rmon-v2.py

import smtplib

from email.mime.text import MIMEText

from pysnmp.hlapi import *

import time

from datetime import datetime

# Configuración del correo

EMAIL_FROM = "*************@gmail.com"

EMAIL_TO = "***************@gmail.com"

EMAIL_PASSWORD = "***************"

# Configuración de los routers

ROUTERS = [

{"name": "R1", "ip": "04.52.200.10", "interface_oid": "1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2", "interface_name": "Gi0/0"},

{"name": "R2", "ip": "04.52.100.11", "interface_oid": "1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3", "interface_name": "Gi1/0"}

]

# Umbrales en porcentaje (para tráfico máximo de referencia: 100 Mbps -> 12.5 MB/s)

TOTAL_BANDWIDTH = 100 * 10**6  # 100 Mbps en bits

UPPER_THRESHOLD = 0.006  # 0.006%

LOWER_THRESHOLD = 0.004  # 0.004%

UPPER_THRESHOLD_BYTES = (UPPER_THRESHOLD * TOTAL_BANDWIDTH) / 8  # Convertir a bytes

LOWER_THRESHOLD_BYTES = (LOWER_THRESHOLD * TOTAL_BANDWIDTH) / 8  # Convertir a bytes

# Enviar correos

def send_email(subject, body):

msg = MIMEText(body)

msg["Subject"] = subject

msg["From"] = EMAIL_FROM

msg["To"] = EMAIL_TO

try:

with smtplib.SMTP_SSL("smtp.gmail.com", 465) as server:

server.login(EMAIL_FROM, EMAIL_PASSWORD)

server.sendmail(EMAIL_FROM, EMAIL_TO, msg.as_string())

print(f"Correo enviado: {subject}")

except Exception as e:

print(f"Error al enviar correo: {e}")

# Obtener tráfico SNMP

def get_snmp_traffic(router, oid):

try:

iterator = getCmd(

SnmpEngine(),

CommunityData('public', mpModel=1),  # SNMP v2 utiliza comunidad

UdpTransportTarget((router["ip"], 161)),

ContextData(),

ObjectType(ObjectIdentity(oid))

)

error_indication, error_status, error_index, var_binds = next(iterator)

if error_indication:

print(f"Error SNMP: {error_indication}")

return None

elif error_status:

print(f"Error en {router['name']}: {error_status.prettyPrint()}")

return None

else:

for var_bind in var_binds:

return int(var_bind[1])

except Exception as e:

print(f"Error al obtener tráfico SNMP: {e}")

return None

# Monitorear tráfico

def monitor_traffic():

prev_traffic = {router["name"]: 0 for router in ROUTERS}

while True:

for router in ROUTERS:

current_traffic = get_snmp_traffic(router, router["interface_oid"])

if current_traffic is None:

continue

traffic_diff = current_traffic - prev_traffic[router["name"]]

prev_traffic[router["name"]] = current_traffic

if traffic_diff > UPPER_THRESHOLD_BYTES:

subject = f"Alerta: {router['name']} sobrepasó el umbral"

body = (

f"Fecha y Hora: {datetime.now().strftime('%d de %B de %Y, %H:%M:%S')}\n"

f"Router: {router['name']}\n"

f"Interfaz: {router['interface_name']} ({router['interface_oid']})\n"

f"Descripción: El tráfico de entrada sobrepasó el 0.006% del ancho de banda.\n"

f"Tráfico Detectado: {traffic_diff} bytes\n"

f"Umbral de Referencia: {UPPER_THRESHOLD_BYTES:.2f} bytes.\n"

)

send_email(subject, body)

elif traffic_diff < LOWER_THRESHOLD_BYTES:

subject = f"Alerta: {router['name']} bajó del umbral"

body = (

f"Fecha y Hora: {datetime.now().strftime('%d de %B de %Y, %H:%M:%S')}\n"

f"Router: {router['name']}\n"

f"Interfaz: {router['interface_name']} ({router['interface_oid']})\n"

f"Descripción: El tráfico de entrada bajó del 0.004% del ancho de banda.\n"

f"Tráfico Detectado: {traffic_diff} bytes\n"

f"Umbral de Referencia: {LOWER_THRESHOLD_BYTES:.2f} bytes.\n"

)

send_email(subject, body)

print(

f"{router['name']} ({router['interface_name']}) - Tráfico: {traffic_diff} bytes "

f"(Umbrales: {UPPER_THRESHOLD_BYTES:.2f} bytes / {LOWER_THRESHOLD_BYTES:.2f} bytes)"

)

time.sleep(30)  # Intervalo de monitoreo reducido

if __name__ == "__main__":

print("Esperando notificaciones SNMP...")

monitor_traffic()

## Ejecución de los programas y correos

### monitor-rmon-v3.py

#### Ejecutando en PC3

#### Correos recibidos

##### R1 sobrepase el 0.006%.

##### R1 baje del 0.004%.

##### R2 sobrepase el 0.006%.

##### R2 baje del 0.004%.

### monitor-rmon-v2.py

#### Ejecutando en PC3

#### Correos recibidos

##### R1 sobrepase el 0.006%.

##### R1 baje del 0.004%.

##### R2 sobrepase el 0.006%.

##### R2 baje del 0.004%.

## DIAGRAMA DE LA TOPOLOGÍA

### Topología tarea 9

# CONCLUSIÓN

El monitoreo del tráfico de red mediante SNMP y RMON es una herramienta poderosa para garantizar un rendimiento óptimo y detectar posibles problemas en la infraestructura de red. En este proyecto, se demostró cómo configurar y utilizar técnicas de monitoreo en routers para generar alertas en función de umbrales establecidos. Aunque configurar RMON directamente en los routers puede presentar desafíos debido a limitaciones del hardware o del software, el uso de soluciones externas, como scripts en Python, permite superar estas barreras y ofrecer flexibilidad, escalabilidad y centralización en el monitoreo.

Además, el establecimiento de umbrales tanto para niveles altos como bajos asegura una vigilancia integral, permitiendo no solo identificar picos de tráfico que podrían sobrecargar la red, sino también detectar caídas significativas que puedan indicar inactividad o fallas en las conexiones. Esto es crucial para mantener una red eficiente y confiable.

Considerando que RMON no puede configurarse completamente en el router debido a limitaciones de hardware o software, el uso de un programa Python se convierte en una solución eficiente para implementar monitoreo y notificaciones. Este método ofrece una alternativa robusta, eliminando las dependencias de configuraciones específicas en el router y maximizando la portabilidad y escalabilidad del sistema de monitoreo.